MALLORY  ·  QUALIDADE INDUSTRIAL

Relatório de Evolução do Sistema de Qualidade (CQM)

PARTE I

Visão de Gestão

# 1. Sumário executivo

O Sistema de Qualidade Mallory deixou de ser apenas um lugar onde a inspeção é digitada e passou a ser um lugar onde a inspeção é decidida. As entregas deste ciclo se organizam em torno de três ideias:

- Informação na hora da decisão — o inspetor passou a ver o histórico da peça enquanto trabalha nela, e não depois, no relatório mensal.

- Menos digitação, menos erro — a leitura de código de barras e QR pela câmera do próprio aparelho, e ainda confere se o código lido bate com o produto informado.

- Rastreabilidade documental — a calibração de equipamentos e a inspeção de recebimento passaram a guardar, dentro do sistema, o documento que comprova o que foi feito — certificado de calibração em PDF e revisão de desenho com as cotas medidas.

Três telas são novas: Calibração de Equipamentos, Inspeção de Recebimento e Cadastro de Material. Duas telas existentes ganharam o painel de panorama (Injeção e Montagem), e uma delas ganhou também o leitor de código (Montagem). A tela de Relatórios passou a unificar as fontes de inspeção em uma exportação só.

# 2. O que mudou, tela a tela

## 2.1. Panorama prévio — Inspeção de Injeção e de Montagem

Antes, a tela de inspeção respondia a uma pergunta só: "o que foi lançado". Para saber se aquela peça já vinha dando problema, era preciso sair da tela e ir ao relatório.

Agora, ao clicar em uma linha da tabela, abre-se ao lado um painel com o histórico daquela peça específica:

- Quantas inspeções, quantas aprovadas, quantas reprovadas e a taxa de aprovação do período.

- Uma comparação visual entre o mês atual e o mês anterior, em barras — mostra se a peça está melhorando ou piorando.

- Os três defeitos mais frequentes daquela peça no período, em ordem de incidência.

- Quais máquinas e moldes rodaram aquela peça (na Injeção) ou quais linhas de montagem a produziram (na Montagem).

O efeito prático: quando a inspeção reprova uma peça, o inspetor já enxerga na mesma tela se é caso isolado ou reincidência, e em qual máquina ou linha o problema se concentra. Isso muda a conversa com a produção — em vez de "reprovei este lote", passa a ser "esta peça reprovou três vezes este mês, todas na mesma máquina".

O painel aparece em monitores largos (a partir de 1600 pixels), que é o cenário da mesa da Qualidade. Em tablet e celular, o toque na linha continua abrindo o menu de ações, porque ali não há espaço para os dois.

### Alternador "Abas / Visão geral"

Os formulários de inspeção são longos. O modal passou a oferecer dois modos de preenchimento: por abas (Dados Gerais, Critérios, Status), para quem prefere ir por partes, e "Visão geral", que mostra o formulário inteiro numa rolagem só, para quem prefere conferir tudo antes de salvar. O mesmo alternador está hoje em Injeção, Montagem, Recebimento e Produto Importado (Q49).

## 2.2. Leitor de código de barras e QR — Inspeção de Montagem

O campo "Código de Barras do Produto" ganhou um botão de câmera. Ao tocar nele, abre-se o leitor em tela cheia: mira, confirmação por vibração ao ler e lanterna, para quem inspeciona em área de galpão com luz fraca.

O que o leitor faz depois de ler é a parte que evita erro:

- Preenche sozinho — código SAP, modelo, família, linha e descrição do produto vêm do cadastro, sem digitação.

- Confere — se o inspetor já havia digitado um código SAP e o código de barras lido pertence a outro produto, o sistema recusa, não sobrescreve nada e avisa na tela qual é o produto do código lido. É a proteção contra inspecionar uma peça e lançar outra.

Três pontos que preservam o que já funcionava:

- O leitor físico de pistola continua funcionando exatamente como antes — ele chega ao sistema como digitação seguida de Enter.

- A digitação manual continua disponível; o botão de câmera é um atalho, não uma obrigação.

- O botão só aparece em aparelho que tem câmera e em conexão segura. Onde não funcionaria, ele simplesmente não é oferecido, em vez de dar erro.

Formatos lidos: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, ITF, QR Code e Data Matrix.

## 2.3. Calibração de Equipamentos (tela nova)

O controle de calibração saía de planilha. Passou a ser uma tela do sistema, com o parque de equipamentos e o histórico de cada um.

- Parque de equipamentos — código, nome, tipo, fabricante, modelo, número de série, setor, responsável, tipo de aferição (interna ou externa), frequência de calibração e erro aceitável.

- Registro de calibração — data, validade, laboratório, número do certificado, resultado (aprovado, reprovado ou pendente), responsável e observações.

- Certificado em PDF — o certificado do laboratório é anexado ao registro e fica acessível pela própria tela, em "Abrir PDF". O documento de auditoria deixa de viver na pasta de rede e passa a viver preso ao equipamento que ele certifica.

- Histórico — a ficha do equipamento mostra a última calibração em destaque e todas as anteriores abaixo, cada uma com seu PDF.

- Semáforo de vencimento — quatro cartões no topo — total, calibrados, vencendo (20 dias de antecedência) e vencidos. Clicar em um cartão filtra a tabela para aquela situação.

- Filtro por período — com escolha do que filtrar: "o que vence neste mês" ou "o que foi calibrado neste mês". São perguntas diferentes e a tela responde às duas.

- Exportação para Excel — o parque inteiro, com as situações, sai em planilha.

Um detalhe que valeu correção específica: o Dashboard e a tela de Calibração davam respostas diferentes para a mesma pergunta. Equipamento cadastrado só com as datas, sem calibração lançada, aparecia numa tela e sumia na outra. A regra de vencimento foi unificada num único lugar do sistema — hoje as duas telas contam igual.

## 2.4. Inspeção de Recebimento (tela nova)

A ficha de recebimento antiga agrupava vários lotes numa matriz única. Isso impedia consultar, filtrar ou aprovar um lote isoladamente. A tela nova inverte a unidade: cada lote é uma inspeção.

- Identificação do material — busca pelo código SAP, com componente e revisão de desenho vindos do cadastro.

- Fornecedor por lote — herdado do cadastro do material, mas editável — o mesmo item pode vir de outro fornecedor sem que isso altere o cadastro. O campo sugere os fornecedores que já entregaram aquele material.

- Vários lotes e notas fiscais — uma entrega partida em várias notas cabe numa inspeção só, cada linha com seu lote, sua nota e sua quantidade.

- Medições por posição — as cotas do desenho aparecem como balões que abrem e fecham. Cada posição traz a referência do desenho, o instrumento, o campo de valor medido, os botões conforme / NC e uma observação.

- Desenho técnico à mão — o botão "Ver desenho técnico" abre o desenho da revisão sem sair da inspeção.

- Status calculado, decisão humana — o sistema informa o resultado que as medições indicam ("Pelas medições lançadas, a inspeção está Reprovada”), mas o status final é escolhido pelo inspetor. A máquina sugere; quem assina é a pessoa.

- Listagem e exportação — filtro por período, busca, visualização somente leitura e exportação para Excel.

Há também o Relatório de Recebimento, para entrada de matéria-prima nacional, com colunas configuráveis — o usuário escolhe quais colunas quer ver numa tabela larga.

## 2.5. Cadastro de Material e Revisões de Desenho (tela nova)

Esta é a tela que sustenta a Inspeção de Recebimento. A separação é proposital: aqui mora a referência técnica (o que o desenho manda), e na inspeção mora a execução (o que o lote mediu).

- Material — cadastrado uma vez pelo código SAP, com componente, aplicação, setor e fornecedor.

- Revisões — o mesmo material acumula revisões ao longo do tempo (17, 18, REV01…), cada uma com data, observações e link para o desenho técnico.

- Cotas da revisão — cada posição do desenho é cadastrada com sua cota de referência e o instrumento de medição, escolhido de uma lista (paquímetro, micrômetro, trena métrica, relógio comparador, calibrador passa/não passa, visual, funcional, entre outros).

- Link do desenho — guardado na revisão, e não na cota — um desenho cobre todas as cotas da revisão. É o link que a inspeção abre no botão "Ver desenho técnico".

A consequência mais importante para a Qualidade é de rastreabilidade: a inspeção sempre aponta para a revisão que estava valendo quando o lote foi medido, e guarda cópia das cotas daquele momento. Alterar uma cota do desenho hoje não reescreve o histórico de inspeções já fechadas.

## 2.6. Relatórios

A tela de Relatórios reúne, num lugar só, o que antes exigia abrir cada módulo separadamente.

- Três abas — Registros de Inspeção, Cartões de Qualidade e Fichas NC.

- Fontes unificadas — na aba de inspeção, os lançamentos de Montagem, Injeção, Recebimento e Entrada de Matéria-Prima aparecem na mesma tabela, com a coluna Tipo diferenciando a origem.

- Filtros — data início e fim, status, tipo de inspeção, linha / máquina / local, turno, prioridade e inspetor.

- Indicadores no topo — total de registros, aprovados, reprovados, taxa de aprovação, unidades inspecionadas e peças NC — recalculados a cada filtro.

- Exportação para Excel — planilha formatada, com cabeçalho fixo ao rolar, filtro automático em todas as colunas, datas como data de verdade (e não texto) e código SAP preservado como texto, sem o Excel transformar em número.

- Exportação para PDF — via impressão do navegador, com folha de estilo própria de impressão.

# 3. Ganhos consolidados

Leitura do quadro: à esquerda, o que o sistema não respondia; à direita, o que passou a responder.

| Frente | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Panorama de inspeção | O histórico da peça só existia no relatório, depois do fato. | Histórico, comparativo mensal e defeitos recorrentes na mesma tela do lançamento. |
| Leitura de código | Código digitado à mão; erro de digitação só aparecia na conferência. | Leitura por câmera ou pistola, preenchimento automático e recusa de código que não bate com o produto. |
| Calibração | Controle em planilha; certificado em pasta de rede, solto do equipamento. | Parque completo no sistema, certificado PDF preso ao registro, alerta de vencimento e histórico por equipamento. |
| Inspeção de recebimento | Ficha em matriz, vários lotes juntos; não dava para aprovar lote a lote. | Uma inspeção por lote, com várias notas fiscais, medição por posição e desenho técnico acessível. |
| Cadastro de material | Identificação redigitada a cada lançamento; cotas sem lugar fixo. | Material e revisões cadastrados uma vez; inspeção sempre ligada à revisão vigente no momento da medição. |
| Relatórios | Consulta módulo a módulo, consolidação manual em planilha. | Fontes unificadas, filtros combinados e exportação formatada em um clique. |

# 4. Pontos de atenção e próximos passos

Itens honestos, que a gestão precisa conhecer:

- Não há medição de ganho — o sistema não registra quanto tempo leva um lançamento. Sem isso, qualquer número de "horas economizadas" seria chute. Sugestão: registrar o tempo entre abrir e salvar o formulário, e comparar a inspeção com leitura de código contra a digitada.

- Dependência de HTTPS para a câmera — o leitor só funciona em conexão segura. Em produção isso está atendido; em rede interna sem certificado, o botão não aparece e o usuário volta à digitação.

- Guarda dos certificados de calibração — ver o item 12 do anexo técnico. Há uma configuração que precisa estar ativa para que os PDFs sobrevivam a uma atualização do sistema. É o ponto de maior risco documental deste relatório.

- Volume nos relatórios — a tela de Relatórios carrega os registros no navegador antes de filtrar. Funciona bem no volume atual; com crescimento forte do histórico, o filtro precisará ir para o servidor.

- Treinamento — as três telas novas mudam o fluxo de trabalho do recebimento e da calibração. Vale uma sessão curta de apresentação com quem opera, antes de cobrar o uso.

PARTE II

Anexo Técnico

# 5. Arquitetura e stack

SPA React consumindo uma API REST em Flask, com MySQL e armazenamento de objetos opcional em Cloudflare R2.

| Camada | Tecnologia | Observações |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + Vite 7 | react-router-dom 7, Chart.js 4 + react-chartjs-2, axios, ExcelJS 4, @zxing/browser |
| Backend | Flask 2.3 + SQLAlchemy | Flask-JWT-Extended, Flask-Limiter, Flask-CORS, Marshmallow, PyMySQL |
| Banco | MySQL 8 (InnoDB, utf8mb4) | Schema criado por db.create_all(); Flask-Migrate disponível mas não obrigatório no fluxo atual |
| Arquivos | Cloudflare R2 (S3 API, boto3) | Fallback para disco local quando R2 não está configurado |
| Execução | gunicorn em container python:3.11-slim | Hospedado em EasyPanel; workers = 2·CPU + 1 |

O frontend fala exclusivamente com /api/*. O controle de acesso é duplo: papel (role) e permissão por módulo/ação, validada no backend a cada requisição e refletida na UI pelo mapa em src/config/permissions.js.

# 6. Modelo de dados introduzido

## 6.1. Cadastro de material

materiais (codigo_sap UNIQUE)

└── revisoes_desenho (UNIQUE material_id + revisao, link_desenho)

└── posicoes_revisao (ordem, posicao, cota, instrumento)

Decisões de modelagem que merecem registro:

- cota é VARCHAR, não numérico — a mesma lista de posições mistura cotas dimensionais com verificações de visual e funcional, que não têm valor numérico.

- Não há tolerância na tabela — o resultado OK/NOK é decidido pelo inspetor, não calculado pelo sistema.

- ordem é separado de posicao — a posição do desenho é um rótulo livre ("1", "A2", "Visual") e não ordena sozinha.

- link_desenho vive na revisão — um desenho cobre todas as cotas daquela revisão.

## 6.2. Inspeção de recebimento

inspecoes_recebimento (material_id FK, revisao_id FK, fornecedor, status)

├── lotes_inspecao (ordem, lote, nota_fiscal, quantidade_total)

└── resultados_inspecao (posicao, cota_nominal, instrumento,

valor_medido, status, observacao)

- Snapshot em resultados_inspecao — posicao, cota_nominal e instrumento são cópias do que a revisão dizia no momento da inspeção, além da FK para posicoes_revisao. Sem isso, editar uma cota reescreveria o histórico de inspeções fechadas.

- Colunas escalares sincronizadas — lote, nota_fiscal e quantidade_total continuam na inspeção, alimentadas por sincronizar_resumo_dos_lotes(): a listagem exibe e a busca filtra por elas, e um JOIN por linha da tabela sairia caro.

- calcular_status() — qualquer posição NOK → reprovado; qualquer medição em branco → pendente; caso contrário aprovado. Não sobrescreve decisão manual de reprovar.

- inspetor_id sem FOREIGN KEY — a tabela usuarios é pré-existente e não é InnoDB; uma FK InnoDB apontando para ela falha com erro 1824. O inspetor_nome fica desnormalizado de propósito, para o histórico não mudar se o usuário for renomeado.

- Índice composto — idx_insp_recb_data em (data_inspecao, status), que é o recorte da listagem.

## 6.3. Calibração

tipos_equipamento ──< equipamentos ──< calibracoes

(arquivo_certificado: URL R2 ou caminho local)

O to_dict() de Equipamento tem um fallback: quando não há nenhuma linha em calibracoes mas o cadastro traz data_ultima_calibracao / data_proxima_calibracao (caso típico de equipamento importado de planilha), ele sintetiza uma última calibração com origem: "cadastro_equipamento". Sem isso o equipamento sumia das contagens.

# 7. Endpoints introduzidos

| Recurso | Endpoints |
| --- | --- |
| Materiais | GET/POST /api/materiais · GET/PUT/DELETE /api/materiais/<id> · GET /api/materiais/<id>/fornecedores · GET/POST /api/materiais/<id>/revisoes |
| Revisões | GET/PUT/DELETE /api/revisoes/<id> · GET /api/revisoes/<id>/posicoes |
| Insp. recebimento | CRUD em /api/inspecao-recebimento |
| Rel. recebimento | CRUD em /api/relatorio-recebimento |
| Equipamentos | GET/POST /api/equipamentos · GET/PUT/DELETE /api/equipamentos/<id> |
| Tipos | GET/POST /api/tipos-equipamento · DELETE /api/tipos-equipamento/<id> |
| Calibrações | GET/POST /api/calibracoes · GET /api/calibracoes/<id>/certificado · GET /api/calibracoes/stats · GET /api/calibracoes/alertas |
| Produtos (barcode) | GET /api/produtos/barcode/<ean> — usado pelo leitor da Montagem |

Envelope de resposta padronizado: { success, message, timestamp, data, errors }.

# 8. Componente ScannerCodigo

src/components/ScannerCodigo/ScannerCodigo.jsx — 334 linhas, reutilizável, montado fora do modal de inspeção (via createPortal no document.body) para que fechar o formulário não deixe a câmera ligada.

### Dois decodificadores, em cascata

- BarcodeDetector — API nativa do navegador. Onde existe (Chrome no Android, que é o caso dos tablets de fábrica) a decodificação roda em código nativo: mais rápida, tolerante a ângulo e luz ruins, e sem custo no bundle. O laço de varredura usa requestAnimationFrame, que acompanha o vídeo e não acumula fila quando um quadro demora.

- @zxing/browser — carregado por import dinâmico apenas quando a nativa não existe (Safari/iOS, principalmente). Fica fora do bundle principal e só é baixado quando alguém abre a câmera. Decodifica o próprio elemento <video> já ligado ao nosso stream, para a lanterna continuar sob controle do componente.

### Detalhes de ambiente de fábrica

- Constraints: facingMode environment, 1280×720 e focusMode continuous — resolução alta ajuda em Code 128 de barra fina, que é o que mais falha em etiqueta pequena.

- Lanterna via track.applyConstraints({ advanced: [{ torch }] }), com o botão só aparecendo quando getCapabilities() reporta suporte.

- Confirmação por navigator.vibrate(60) em vez de som: o aparelho costuma estar no silencioso e o ambiente é barulhento.

- Guarda de reentrância (encerradoRef): o callback pode disparar mais de uma vez antes de a câmera parar, e o campo não pode ser preenchido duas vezes com leituras diferentes.

- Mensagens de erro específicas por DOMException (NotAllowedError, NotFoundError, NotReadableError, OverconstrainedError, SecurityError), com a checagem de window.isSecureContext antes do nome do erro — sem HTTPS o navegador nem expõe mediaDevices.

- Para iOS, o <video> recebe playsinline e muted, exigidos para tocar embutido.

- Esc fecha, como nos demais modais do sistema; aria-modal e aria-label no overlay.

### Integração na Montagem

O botão só é renderizado quando navigator.mediaDevices?.getUserMedia existe E window.isSecureContext é verdadeiro. A leitura chama buscarPorCodigoBarras(), a mesma função do onBlur e do Enter — ou seja, câmera, digitação e pistola convergem para um único caminho de validação, que consulta produtosAPI.getByBarcode() e compara o cod_material retornado contra o cod_sap já preenchido, recusando sem sobrescrever em caso de divergência.

# 9. Upload e guarda dos certificados

POST /api/calibracoes aceita JSON ou multipart/form-data. Quando vem multipart com arquivo_certificado:

- Extensão validada: só .pdf, com 400 em caso contrário.

- Com R2 configurado: nome de objeto gerado por criar_nome_objeto("certificados", filename, equipamento.codigo) — secure_filename, timestamp UTC, uuid4 de 12 hex e truncamento a 120 caracteres — e upload por boto3 com signature v4. A coluna guarda a URL pública.

- Sem R2: gravação em uploads/certificados/ com secure_filename e prefixo de código + timestamp.

- Rate limit de 60 requisições por minuto no POST.

GET /api/calibracoes/<id>/certificado redireciona quando o valor é URL pública; quando é caminho local, resolve por os.path.abspath e compara com os.path.commonpath antes de servir — proteção contra path traversal. Serve inline, com mimetype application/pdf.

R2_ENABLED só é verdadeiro quando as cinco variáveis estão preenchidas: R2_ENDPOINT_URL, R2_ACCESS_KEY_ID, R2_SECRET_ACCESS_KEY, R2_BUCKET_NAME e R2_PUBLIC_URL.

# 10. Exportações

- ExcelJS no cliente — Relatórios, Calibração e Inspeção de Recebimento geram .xlsx no navegador, sem passar pelo servidor. Cabeçalho com fill FFFF7A00 e fonte branca, painel congelado em ySplit: 1, autoFilter em todas as colunas, largura por coluna, bordas inferiores e alinhamento central nas colunas numéricas.

- Tipagem de células — a coluna de data recebe um objeto Date real com numFmt dd/mm/yyyy, e a coluna de código SAP recebe numFmt "@" — sem isso o Excel converte código em número e perde zeros à esquerda.

- Paginação — buscarTodasPaginas() percorre a API em blocos de 100, com deduplicação por id, até 100 páginas. Teto efetivo de 10.000 registros por aba.

- PDF — exportarPDF() é window.print() com folha de estilo de impressão — não há geração server-side.

# 11. Regra única de vencimento (utils/calibracao.py)

Módulo criado para resolver uma divergência real: a tela de Calibração olhava o equipamento e o Dashboard contava linhas da tabela de calibrações, de modo que equipamento cadastrado só com as datas aparecia numa tela e sumia na outra.

DIAS_ALERTA_VENCIMENTO = 20

data_vencimento(eq)   → última calibração, ou data_proxima_calibracao do cadastro

situacao_equipamento  → "nunca" | "vencida" | "vencendo" | "ok"

contar_situacoes      → total, calibrados, em_dia, vencendo, vencidos, nunca_calibrados

calibrados inclui os que estão vencendo (têm calibração válida, só perto do fim), que é o que os cartões daquela tela sempre mostraram. em_dia é o mesmo recorte sem os vencendo — as quatro situações mutuamente exclusivas, para o gráfico de pizza somar o total sem contar ninguém duas vezes.

# 12. Riscos técnicos e dívidas conhecidas

| Item | Situação | Encaminhamento sugerido |
| --- | --- | --- |
| Persistência dos certificados sem R2 | O Dockerfile não declara VOLUME. Se R2_ENABLED for falso, os PDFs gravados em uploads/certificados/ vivem no sistema de arquivos do container e se perdem em cada redeploy. | Confirmar que as cinco variáveis de R2 estão definidas em produção, ou montar volume persistente. Prioridade alta: é perda de documento de auditoria. |
| Filtragem no cliente | Relatórios e o filtro de período da Calibração carregam a lista e filtram no navegador; o intervalo de datas não vai ao backend. | Aceitável no volume atual. Migrar filtros para query string quando o histórico crescer. |
| Exportação PDF por window.print() | O resultado depende do motor de impressão do navegador e do CSS @media print. | Se a Qualidade precisar de PDF padronizado para auditoria, gerar no servidor. |
| Schema por db.create_all() | As tabelas são criadas na subida da aplicação; Flask-Migrate existe mas não está no caminho padrão. | Adotar migrações versionadas antes da próxima alteração destrutiva de schema. |
| Cobertura de testes | Há pytest no backend e Vitest no frontend, mas as telas novas não têm teste automatizado próprio. | Cobrir primeiro calcular_status() da inspeção e as funções de utils/calibracao.py — são as regras que decidem aprovação e alerta. |

Relatório emitido em 17/09/2026 · Sistema de Qualidade Mallory (CQM) · Base: branch main, commit 86786ab